表二 風險評估表 (標準版)

| 工程名稱 | 工程地點 | 評估日期 | 評估人員 | 審 核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 環安組 | 總務處 |
| 行政大樓永久電源 | 行政大樓 | 111/10/01 |  |  |  |

| 作業名稱 | 危害辨識與後果 | 現有防護措施 | 評估風險 |  |  | 降低風險所採取之措施 | 控制後預估風險 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 嚴重度 | 可能性 | 風險等級 |  | 嚴重度 | 可能性 | 風險等級 |
| 電氣設備安奘 | 感電 | 1.電氣設備裝置及線路應符合相關規定。 | 3 | 1 | 3 | 施工材料需符合CNS國家標準 | 1 | 1 | 1 |
| 電氣設備安奘 | 感電 | 2.電氣機具帶電部分之護圍或被覆。 | 3 | 1 | 3 | 使用合格之披覆材 | 1 | 1 | 1 |
| 吊掛 | 物體飛落 | 吊運物料時，吊掛之 重量不得超過該設備 所能承受之最高負 荷，且應加以標示。 | 4 | 2 | 8 | 於固定式起重機標 示吊升荷重範圍內 作業。 | 2 | 1 | 2 |
| 吊掛 | 物體飛落 | 吊運作業中應於運轉 時採取防止吊掛物通 過人員上方及人員進 入吊掛物下方之設備 或措施。 | 4 | 2 | 8 | 吊運時採2點吊掛 ，並禁止人員進入 吊運作業範圍。 | 2 | 1 | 2 |
| 吊掛 | 物體飛落 | 工作場所有物體飛落 之虞者應設置防止物 體飛落設備。 | 4 | 2 | 8 | 吊運作業範圍內以 警示帶等標示。 | 2 | 1 | 2 |
| 吊掛 | 物體飛落 | 鋼架吊運組配作業 之安全設施備。 | 4 | 2 | 8 | 中間柱吊運時尾 端以繩索固定 | 2 | 1 | 2 |
| 電焊作業 | 焊接 | 電焊作業使用之焊接 柄應有相當之絕緣耐 力及耐熱性。 | 4 | 2 | 8 | 電焊把柄使用標準 規格產品。 | 2 | 1 | 2 |